二氯甲烷安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：二氯甲烷

化学品英文名称：Dichloromethane

企业名称：山东金岭新材料有限公司

地    址：东营市经济开发区渤海路北、大海支路东

邮    编： 257091

电子邮件地址：jlanquandy@163.com

联系电话：  0546-8018897

传真号码：  0546-8076366

企业应急电话： 0546-8018691                                                     技术说明书编码：JLXCLLT-01

产品推荐用途：在制药工业中做反应介质，用于制备氨苄青霉素、羟苄青霉素和先锋霉素等；还用作胶片生产中的溶剂、石油脱蜡溶剂、气溶胶推进剂、有机合成萃取剂、聚氨酯等泡沫塑料生产用发泡剂和金属清洗剂等。

产品限制用途： 无资料

第二部分 危险性概述

物理化学危险：一般不会燃烧, 但受高热可分解产生有毒的腐蚀性烟气。与碱金属和氧化剂可发生剧烈反应，并可能发生燃烧甚至爆炸。

健康危害：本品有毒，可致癌。长期接触可能会导致肺部、肝脏、胰腺肿瘤，可能对生殖系统和胚胎造成损害。摄入导致胃肠道刺激，产生恶心、呕吐、腹泻等症状，还可能产生中枢神经系统抑制，有兴奋，头晕、恶心等症状，严重的可造成呼吸衰竭和死亡。吸入其蒸汽产生呼吸道刺激，有麻醉作用，引起头晕和窒息，过量吸入可导致血液中碳氧血红蛋白增加和迟发性肺水肿。皮肤和眼睛接触可导致灼伤，产生皮炎和化学性结膜炎等。

环境危害：对环境有危害，对水体、土壤和大气可造成污染。                                GHS危险性类别：根据化学品分类和标签规范系列国家标准(GB 30000.2~ 29-2013)及国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知（安监总厅管三〔2015〕80号），该产品属于皮肤腐蚀/刺激-2,严重眼睛损伤/眼睛刺激性-2A,致癌性-2,特异性靶器官系统毒性一次接触-1,特异性靶器官系统毒性反复接触-1,对水环境的危害-急性2,对水环境的危害-慢性2,急性毒性-经口-4。

标签要素：

象形图：

警示词：危险

危险信息：引起皮肤刺激; 引起严重眼睛刺激; 怀疑致癌; 一次接触致器官损害; 长期或反复接触可致器官损害; 对水生生物有毒; 对水生生物有毒并且有长期持续影响; 吞咽有害。

防范说明：

预防措施：远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。得到专门指导后操作。阅读并了解所有预防措施。按要求使用个体防护装备。使用不产生火花的工具。使用防爆型电器和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免接触眼睛、皮肤，避免吸入、食入，操作后彻底清洗。避免与氧化剂、碱类、碱金属接触。工作场所不得进食、饮水。

事故响应：如发生火灾，用雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土等灭火。皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。被污染的衣物应清洗干净后再使用。

安全储存：保持容器密闭。储存于阴凉、干燥、通风的库房。远离火种热源。严禁与氧化剂、碱类、碱金属混储。

废弃处置：建议用焚烧法处置，与燃料混合后，再焚烧，焚烧产生的氯化氢要用酸洗涤器除去。

第三部分 成分/组成信息

物质		            	混合物□

| 危险组分 | 含量，% | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 二氯甲烷 | ＞99.99 | 75-09-2 |

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸    入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食    入：饮足量温水，催吐。就医。

接触该化学品的主要症状和对健康的影响：本品有毒，可致癌。长期接触可能会导致肺部、肝脏、胰腺肿瘤，可能对生殖系统和胚胎造成损害。摄入导致胃肠道刺激，产生恶心、呕吐、腹泻等症状，还可能产生中枢神经系统抑制，有兴奋，头晕、恶心等症状，严重的可造成呼吸衰竭和死亡。吸入其蒸汽产生呼吸道刺激，有麻醉作用，引起头晕和窒息，过量吸入可导致血液中碳氧血红蛋白增加和迟发性肺水肿。皮肤和眼睛接触可导致灼伤，产生皮炎和化学性结膜炎等。

对施救者的忠告：进入事故现场应佩戴携气式呼吸防护器。

医生的特别提示：如发生上述危害，施救者应按上述急救措施对患者进行急救，并及时就医，遵医嘱。

及时的医疗护理和特殊的治疗： 无资料

第五部分 消防措施

特别危险性：一般不会燃烧, 但受高热可分解产生有毒的腐蚀性烟气。与碱金属和氧化剂可发生剧烈反应，并可能发生燃烧甚至爆炸。

灭火方法及灭火剂：可用雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土扑救。消防人员应身穿防火防毒服，从上风向进入火场,喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。如有液体流淌时，应筑堤拦截漂散流淌的液体或挖沟导流。小面积（一般50m2以内）火灾，一般可用雾状水扑灭；也可以用砂土压盖；用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳灭火一般更有效。大面积火灾，可用抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土扑救；最好用抗溶性泡沫扑救，用干粉扑救时，灭火效果要视燃烧面积大小和燃烧条件而定，也需用水冷罐壁，降低燃烧强度。

特殊灭火方法：小面积火灾，可用大量水扑灭或用砂土压盖。

保护消防人员的防护装备：灭火时，消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移到空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束，并用雾状水保护消防人员。撤离非相关人员。

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。

环境保护措施：防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类、碱金属、食用化学品等接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、碱金属、食用化学品等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国TWA(mg/m3)：200。

监测方法：气相色谱法。

生物限值：无资料。

监测方法：无资料。                                                       工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：戴安全防护眼镜。

皮肤和身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

第九部分 理化特性

外观与性状：无色透明液体，有似乙醚的气味。

| pH 值：无资料。 | 熔点/凝固点（℃）：-95 |
| --- | --- |
| 相对密度（水=1）：1.3 | 沸点、初沸点或沸程（℃）：39.8 |
| 相对蒸汽密度（空气=1）：2.9 | 饱和蒸汽压（kPa）：47.4 |
| 燃烧热（KJ/mol）：无资料。 | 临界温度（℃）：无资料。 |
| 临界压力（MPa）：无资料。 | 辛醇/水分配系数的对数值：1.25 |
| 闪点（℃）：无资料。 | 爆炸上限%（V/V）：25。 |
| 自燃温度（℃）：605。 | 爆炸下限%（V/V）：12。 |
| 气味阈值：无资料。 | 分解温度（℃）：无资料。 |

溶解性：微溶于水，可混溶于多数有机溶剂。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定。

不相容的物质：氧化剂、碱类、碱金属。

避免接触的条件：明火、高热。

危险反应：与碱金属、氧化剂发生剧烈反应。

危险的分解产物：氯化氢 。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50：2100 mg/kg(大鼠经口)。

皮肤刺激或腐蚀：可引起皮肤中度刺激。

眼睛刺激或腐蚀：可引起眼睛的严重刺激。

呼吸或皮肤过敏：无资料。

生殖细胞突变性：无资料。

致癌性：怀疑致癌物。

生殖毒性：无资料。

特异性靶器官系统毒性——一次接触：对神经系统、呼吸器靶器官有害。

特异性靶器官系统毒性——反复接触：对神经系统、肝脏等靶器官有害。

吸入危害：有上呼吸道刺激症状。

第十二部分 生态学资料

生态毒性：EC50：5.2mg/L（鱼类，96h）。

持久性和降解性：无资料。

潜在的生物累积性：无资料。

土壤中的迁移性：无资料。

第十三部分 废弃处置

废弃处置方法：

—产品：若可能回收使用。或用焚烧法处置，与燃料混合后，再焚烧，焚烧产生的氯化氢要用酸洗涤器除去。

—不洁的包装：建议与生产厂商联系，将空的容器返还给生产商。

废弃注意事项：处置前参阅国家和地方法规，不可随意倾倒。撤离非相关人员；操作人员穿防护服，在通风条件下进行废弃处置。焚烧产生的氯化氢用酸洗涤器除去。

第十四部分 运输信息

联合国危险货物编号（UN号）：1593

联合国运输名称：二氯甲烷

联合国危险性分类：6.1

包装标志：毒性物质。

包装类别：Ⅲ类。

包装方法：小开口钢桶;安瓿瓶外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶(罐)外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

海洋污染物：是。

运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、碱类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

第十五部分 法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日中华人民共和国主席令第70号公布；2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国安全生产法》的决定，自2014年12月1日起施行）、《中华人民共和国职业病防治法》、《危险化学品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议修订通过，自2011年12月1日起施行）《危险化学品安全管理条例》（2002年1月26日由中华人民共和国国务院令第344号公布　2011年2月16日国务院第144次常务会议修订通过，根据2013年12月7日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订）、《工作场所安全使用化学品规定》（〔1996〕劳动部发423号）、《危险化学品登记管理办法》（国家安监总局令第53号令）、《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》（GB/T 16483-2008）、《危险货物运输包装通用技术条件》（GB 12463-2009）、《危险货物包装标志》（GB 190-2009）、《危险货物运输包装类别划分方法》（GB/T 15098-2008）、《危险货物分类和品名编号》（GB 6944-2012）、《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）、化学品分类和标签规范系列标准(GB 30000.2～29-2013)、《危险化学品目录》（2015版）、《危险化学品分类信息表》中皆列有该物质，序号为541；《危险货物品名表》（GB 12268-2012）将该物质划为第6.1类毒性物质。

第十六部分 其他信息

其它重要信息：

填表时间：2018年10月24日

填表部门：山东金岭新材料有限公司安全部门

数据审核单位：山东金岭新材料有限公司办公室

编制说明：本SDS按照国家标准《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》（GB/T 16483-2008）及《化学品安全技术说明书编写指南》（GB/T 17519-2013）编制；本SDS中化学品的GHS分类是企业根据化学品分类和标签规范系列国家标准(GB 30000.2～29-2013)及国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知（安监总厅管三〔2015〕80号）进行的分类。