二甲苯安全技术说明书[MSDS]

一   标识

中文名：1，2-二甲苯；邻二甲苯

英文名：1，2-xylene；o-xylene

分子式：C8H10

相对分子质量：106.17

CAS号：95-47-6

危险性类别：第3.3类高闪点易燃液体

化学类别：芳香烃

二 主要组成部分与性状

主要成分：含量≥96%

外观与性状：无色透明液体，有类似甲苯的气味。

主要用途：主要用作溶剂和用于合成涂料

三   健康危害

侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：二甲苯对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。

急性中毒：短期内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、意识模糊、步态蹒跚。重者可有躁动、抽搐或昏迷。有的有癔病样发作。

慢性影响：长期接触有神经衰弱综合征，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。

四 急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

五 燃爆特性与消防

燃烧性：助燃

闪点（℃）：30

爆炸下限（%）：1.0

爆炸上限（%）：7.0

引燃温度（℃）：463

最小点火能（mJ）：无资料

最大爆炸压力（MPa）:0.764

危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

六   泄漏应急处理

迅速撤离泄露污染区人员至安全处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄露源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

七   储运注意事项

储存于阴凉、通风仓库内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。

八   防护措施

车间卫生标准

中国MAC (mg/m3)：100

前苏联MAC（mg/ m3）：50

美国ACGIH TLV-TWA

OSHA 100ppm，434mg/m3 ；

ACGIH 100IH 100ppm，43mg/ m3

美国TLV-STEL

ACGIH 150PPM，651mg/ m3

检测方法：气相色谱法

工程控制：              生产过程密闭，加强通风。

呼吸系统防护：空气浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：              戴化学安全防护眼镜。

身体防护：              穿防毒物渗透工作服。

手防护：               戴橡胶手套。

其 他： 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

九 理化性质

熔点（℃）：-25.5

沸点（℃）：144.4

相对密度（水=1）： 0.88

相对密度（空气=1）：3.66

饱和蒸汽压（kPa）：1.33（32℃）

辛醇/水分配系数的对数值：2.8

燃烧热（kJ/mol）：4563.3

临界温度（℃）：357.2

临界压力（MPa）：3.70

溶解性：不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。

十   稳定性和反应活性

稳定性： 稳定

聚合危害：不聚合

避免接触的条件：

禁忌物：强氧化剂

燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳

十一   毒理学资料

急性毒性：LD50              136mg/kg（小鼠静脉）

LC50

生殖毒性：大鼠吸入最低中毒浓度（TCL0）：1500mg/m3,24小时（孕7-14天用药），有胚胎毒性。

十二   环境生态资料

其环境污染行为主要体现在饮用水和大气中，残留和蓄积并不严重，在环境中可被生物降解和化学降解，但这种过程的速度比挥发过程的速度低得多，挥发到大气中的二甲苯也可能被光解。

十三    废弃

处置前应参阅国家和地方有关法规。用控制焚烧法处置。

十四   运输信息

危规号：    33535

UN编号：1307

包装分类：Ⅲ

包装标志：7

包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。

十五   法规信息

化学危险物品安全管理条例（1987年2月17日国务院发布）；化学危险物品安全管理条例实施细则（化劳发[1992]677号），工作场所安全使用化学用品规定（[1996]劳发423号）等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志（GB13690-92）将该物质划为第3.2类中闪点易燃液体。

十六 其他事项