化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：N，N-二甲基乙酰胺

化学品俗名或商品名：DMAC

化学品英文名称：N，N-Dimethylacetamide

主要用途：主要应用领域：聚酰亚胺、药物合成、合成纤维（腈纶和氨纶）。

技术说明书编码：0011

第二部分 危险性概述

危险性类别：可燃液体

侵入途径：蒸气吸入、皮肤及眼睛接触，皮肤吸收，食入。

健康危害：急性中毒主要有严重的刺激症状、头痛、焦虑、恶心、呕吐、腹痛、消化道出血、便秘、肝损害及血压升高。可经皮肤吸收，对皮肤有刺激性。慢性作用有皮肤、粘膜刺激，神经衰弱综合症，血压偏低。尚有恶心、呕吐、胸闷、食欲不振、胃痛、便秘及肝大和肝功能变化。

环境危害：该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

燃爆危险：遇明火，高热能引起燃烧爆炸。能与浓硫酸、发烟硝酸强烈反应，甚至发生爆炸。与卤化物（如四氯化碳）能发生强烈反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

第三部分 成分/组成信息

| 纯品 | 混合物 |
| --- | --- |

| 有害物成分 | 浓度 | CASNo. |
| --- | --- | --- |
| N，N-二甲基乙酰胺 | 100% | 127-19-5 |

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗至少15分钟，就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量清水彻底冲洗至少15分钟，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。呼吸困难时给输氧、呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

食入：如误食了DMAC，不要人为诱发呕吐，而应立即喝几杯水，就医。

第五部分 消防措施

危险特性：易燃，遇明火，高热能引起燃烧爆炸。该物质分解可产生二甲胺、乙酸。在火灾中释放刺激性或有毒烟雾（或气体一氧化氮）。在高于70℃的环境中，气相与空气混合可形成爆炸性混合物。在铁存在下可与高度卤化的化合物，如四氯化碳或六氯化苯以及强氧化剂发生强烈的放热反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

有害燃烧产物：二甲胺、乙酸、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等。

灭火方法：灭火剂：二氧化碳、泡沫、干粉、砂土。

第六部分 泄露应急处理

防护措施：建议应急处理人员戴好防毒面具，穿一般消防防护服。

应急处理：迅速撤离泄漏污染区无关人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，禁止产生火源。在确保安全情况下堵漏。

消除措施：喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内易燃性。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移，回收或无害处理后废弃。

次生危害防护措施：收集回收提取，干沙子或不燃性吸收剂吸收后填埋或焚烧破坏，稀释排放或生化处理。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，加强通风，操作人员必须经专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴合适防毒面具，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源、工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。灌装时应注意流速，且有接地装置，防止静电积聚。卸料时气瓶与容器应留有一定余压。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存注意事项：储存于阴凉、通风仓库内。远离火种、热源、防止阳光直射。保持容器密封。不可混储混运。储存库内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火、防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速。注意防止静电积聚。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度(mg/m3)中国未制定卫生标准；美国ACGIH：TLV-TWA为10PPm即36（皮）

监测方法：（1）气相色谱测定法。（2）红外光谱测定法。（3）羟胺-氧化铁化分光光度法。

工程控制：生产过程密闭化，加强通风，将可能与DMAC发生剧烈反应的化学品与装卸和处理DMAC的设备隔绝开，在无明火、无火星和无过热的环境中贮存和使用，贮存容器和设备应接地，电气设备需隔爆型，就近提供安全淋浴和洗眼器。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩带合适防毒器具。

眼睛防护：可采用安全面罩，侧面有遮挡的安全眼镜，防化学品飞溅的护目镜等。

身体防护：穿化学防护服，防静电工作服，耐DMAC的丁基橡胶围裙和长靴等。

手防护：戴耐DMAC的丁基橡胶防护手套。

其它防护：工作现场严禁吸烟，不宜进食和饮水。工作后，淋浴更衣、定期体检。

第九部分 理化特性

外观与性状：油状，无色液体，具有典型的气味。

| 相对密度(水=1):0.94 | 熔点(℃):-21 |
| --- | --- |
| 相对蒸气密度(空气=1):3.01 | 沸点(℃):165 |
| 临界压力(Mpa):5.78 | 饱和蒸气压(kPa):0.33/20℃ |
| 闪点(℃):63（闭杯），70（开杯） | 临界温度(℃):321.6 |
| 爆炸上限[％(V/V)]:11.5 | 爆炸下限%（V/V）：1.8 |
| 引燃温度（℃）：490 |  |

溶解性：与水混溶。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

聚合危害：不聚合

禁配物：强氧化剂、在铁的存在下可与高度卤化的化合物（四氯化碳或六氯化苯发生强烈的放热反应。

分解产物：二甲胺、乙酸。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：雌性大鼠吸入1小时LC50：8810mg/m3

雌性大鼠口服LD50：4930mg/kg。

刺激性：对皮肤、黏膜有轻度刺激作用。

致敏性：长期接触低浓度DMAC蒸汽对中枢神经系统和肝造成影响，其液体可造成皮肤脱脂。

致突变性：没有发现

致畸性：没有发现

致癌性：没有发现

第十二部分 生态学资料

生态毒性：在每升含DMAC高达400mg的模拟河水，用兰溪翻东鱼进行生物试验，发现其24小时成活率为百分之百。

生物降解性：DMAC容易进行生物降解。

非生物降解性：紫外光照射DMAC可导致甲醛、二甲胺和相应自由基的生成。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃处置方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。可采用生化处理、焚烧法处理。

废弃注意事项：注意个人防护，防止二次伤害和污染。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：无

UN编号：无

包装类别：Ⅲ

包装方法：可装于喷塑铁桶、镀锌铁桶或聚丙烯桶及槽车内，包装桶和槽车必须完好清洁，无滞留物。并应液密封口，留有不少于5%的膨胀余位，以防液体受热体积膨胀而致容器破裂。

运输注意事项：搬运时要轻装轻卸，防止包装容器损坏。

第十五部分 法规信息

法规信息：《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号），《工作场所安全使用化学品规定》（[1996]劳部发423号）等法规，针对危险化学品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

第十六部分 其它信息