化学品安全技术说明书

修订日期：2018年09月20日                                     SDS编号：LJGS-001

产品名称：DMF                                                   版本：第一版

第一部分   化学品及企业标识

化学品中文名称：N,N-二甲基甲酰胺

化学品俗名或商品名：甲酰二甲胺

化学品英文名称：N,N-dimethylformamide，Dimethylformamide

企业名称：鲁西化工集团股份有限公司氯碱化工分公司

地址：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园

邮编：252211

传真号码：0635-3481921

电子邮件地址：liuchuanxing@lxhg.com

联系电话：0635-3485337

企业应急电话： 0635-3481378

产品推荐及限制用途：主要用作工业溶剂，医药工业上用于生产维生素、激素，也用于制造杀虫脒。

第二部分    危险性概述

紧急情况概述：易燃液体

GHS危险性类别：根据化学品分类和标签规范 (GB 30000.2 ～28-2013)及《安监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知》（安监总厅管三〔2015〕80号），该产品属于易燃液体-3,急性毒性-经皮-4,急性毒性-吸入-4,严重眼睛损伤/眼睛刺激性-2,生殖毒性-1B。

标签要素：

象形图－

警示词：危险

－危险信息：

易燃液体和蒸气；皮肤接触有害；吸入有害；引起严重眼睛刺激；可能损害生育力或胎儿。

防范说明：

－预防措施：远离火种、热源、工作场所严禁吸烟。戴护目镜或防喷溅戴面罩。如与皮肤接触：使用肥皂和大量清水冲洗。

如吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。

误食：饮足量温水，催吐。就医

如与眼睛接触：用水缓慢温和地冲洗15min-20min,戴隐形眼睛者应在前5 min后取出隐形眼睛，然后继续冲洗眼睛。

如接触或感到不适就医。

－事故响应：用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。火灾时使用雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳灭火。全套防护服，包括自给式呼吸器。不要让该化学品进入环境。

－安全储存：储存于阴凉、干燥通风良好的仓间。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、酸类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。采取防止静电措施，储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

－废弃处置：用焚烧法处置。

物理和化学危险性：易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。能与浓硫酸、发烟硝酸猛烈反应, 甚至发生爆炸。与卤化物（如四氯化碳）能发生强烈反应。

健康危害：主要有眼和上呼吸道刺激症状、头痛、焦虑、恶心、呕吐、腹痛、便秘等。肝损害一般在中毒数日后出现，肝脏肿大，肝区痛，可出现黄疸。

环境危害：有害空气污染物。

第三部分    成分/组成信息

化学名称        化学文摘社登记号码（CAS NO。）    含量

N,N-二甲基甲酰胺        68-12-2	≥99.9%

第四部分    急救措施

急     救：

-皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟就医。

-眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10～15分钟。如有不适感，就医。

-吸    入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸,就医。

-食    入：饮足量温水，催吐，就医。

接触该化学品的主要症状和对健康的影响：主要有眼和上呼吸道刺激症状、头痛、焦虑、恶心、呕吐、腹痛、便秘等。肝损害一般在中毒数日后出现，肝脏肿大，肝区痛，可出现黄疸。

对施救者的忠告：无资料

医生的特别提示：无资料

及时的医疗护理和特殊的治疗：无资料。

第五部分   消防措施

危险特性：易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。能与浓硫酸、发烟硝酸猛烈反应, 甚至发生爆炸。与卤化物（如四氯化碳）能发生强烈反应。

灭火方法及灭火剂：用雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳灭火

灭火注意事项及措施：切断着火源。若不能切断，则不允许熄灭泄露处的火焰。消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束

特殊灭火方法：无资料。

第六部分    泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿化学防化服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

环境保护措施：将废液利用收集桶收集，回收至系统。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料:切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容

防止发生次生危害的预防措施；处置前应参阅国家和地方有关法规。

第七部分    操作处置与储存

操作处置：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿化学防护服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸汽泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、卤素等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分    接触控制/个体防护

职业接触限值：

中国: PC-TWA：20mg/m3[皮]

美国（ACGIH）：TLV-TWA:10ppm[皮]

监测方法：气相色谱法；羟胺－氧化铁分光光度法。

生物限值：未制定标准。

工程控制方法：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

皮肤和身体防护：穿化学防护服。

手 防 护：戴橡胶手套。

特殊防护措施：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。

第九部分    理化特性

外观与性状：无色液体

pH：无资料

熔点(℃)：-61

沸点(℃)：153

相对密度(水=1)：0.95

相对蒸气密度(空气=1)：2.51

蒸气压(kPa)：0.5(25℃)

燃烧热(kJ/mol)：-1921

临界温(℃)：374

临界压力(MPa)：4.48

辛醇/水分配系数的对数值：-0.87

闪点(℃)：58

自燃温度(℃)：445

爆炸上限%(V/V)：15.2

爆炸下限%(V/V)：2.2

溶解性：与水混溶，可混溶于多数有机溶剂。

第十部分   稳定性和反应性

稳定性：稳定

危险反应：与强氧化剂、氯仿、卤素、浓硫酸、发烟硝酸等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险。

禁配物：强氧化剂、氯仿、卤素、浓硫酸、发烟硝酸。

应避免的条件：高温、明火

危险的分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮

预期用途：主要用作工业溶剂，医药工业上用于生产维生素、激素，也用于制造杀虫脒。

可预见的错误用途：无资料

第十一部分   毒理学信息

急性毒性：LD50：4000 mg/kg(大鼠经口)；4720 mg/kg(兔经皮)
LC50：9400mg/m3，2小时(小鼠吸入,2h)

刺激/腐蚀：家兔经眼：100%，重度刺激，（用水清洗）

呼吸或皮肤过敏：无资料

生殖细胞突变性：无资料

致癌性：无资料

生殖毒性：欧盟指令67/548/EEC将本品列为第二类生殖毒物--可能会对人类有发育毒性物质。

特异性靶器官系统毒性—— 一次性接触：无资料

特异性靶器官系统毒性——反复接触：大鼠吸入2500mg/m3每天6h，共5d，16只中有8-10只死亡，尸解可见肝脏和肺脏损伤。

吸入危害：上呼吸道刺激症状、头痛、焦虑、恶心、呕吐、腹痛、便秘等。肝损害一般在中毒数日后出现，肝脏肿大，肝区痛，可出现黄疸。

毒代动力学、代谢和分布信息：无资料

第十二部分   生态学信息

生态毒性：LC50：1430mg/L(96h)（黑头呆鱼）；

1000~13000mg/L(96h)(虹鳟鱼）

持久性和降解性：生物降解性：无资料。非生物降解性：当空气中羟基自由基浓度500000个/cm³时，降解半周期为22h（理论）

潜在的生物累积性：无资料。

土壤中的迁移性：无资料。

第十三部分    废弃处理

废弃处置方法：

—废弃物性质：危险废物

—废弃物处理方法：用控制焚烧法处置，与燃料混合后再焚烧，焚烧炉排出的氮氧化合物通过洗涤器除去。

—废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规，把空容器归还厂商。

第十四部分     运输信息

联合国危险货物编号（UN号）：2265

联合国运输名称：N,N-二甲基甲酰胺

联合国危险性分类：3

包装标志：易燃液体

包装类别 ：Ⅲ

包装方法：安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 罐车（充装系数0.56t/m3）。

海洋污染物（是/否）：是

运输注意事项 ：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

第十五部分    法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

中华人民共和国职业病防治法  职业病分类和目录：二甲基甲酰胺中毒；

危险化学品安全管理条例  危险化学品名录：列入。剧毒化学品名录：未列入。易制爆化学品目录：未列入。重点监管的危险化学品名录：未列入。

危险化学品重大危险源辨识（表1）：未列入。

使用有毒物品作业场所劳动保护条例  高毒物品目录：未列入。

易制毒化学品管理条例  易制毒化学品的分类和品种目录：未列入。

第十六部分    其他信息

最新修订版日期：2018年9月20日

填表部门：鲁西化工集团有限公司氯碱化工分公司

填表时间：2018.9.20

数据审核单位：鲁西化工集团有限公司氯碱化工分公司

修改说明：本SDS按照《化学品GHS标签和安全技术说明书的可理解性测试方法》GB/T 34714-2017及《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》（GB/T16483-2008）标准编制。

缩略语说明：

LD50：半数致死量（lethal dose 50%, LD50）：是指能够引起试验动物一半死亡的药物剂量，通常用药物致死剂量的对数值表示。

LC50：半数致死浓度是衡量存在于水中的毒物对水生动物和存在于空气中的毒物对哺乳动物乃至人类的毒性大小的重要参数。毒物的致死效应与受试动物暴露时间有密切关系。如果用 LC50表示水中毒物对水生生物的急性毒性，必须在LC50前标明暴露时间，如24小时LC50、48小时LC50和96小时LC50等。如果用LC50表示空气中毒物对哺乳动物的急性毒性，一般是指受试动物吸入毒物2小时或4小时后的试验结果，可不注明吸入时间，但有时也可写明时间参数。例如LCt50是指引起动物半数死亡的浓度和吸入时间的乘积，时间(t)一般用分钟表示。