乙二醇丁醚

一、标识

中文名：乙二醇丁醚

英文名：Ethylene Glycol Monobutyl Ether

分子式：CHO

相对分子量：118

CAS号：

结构式：CH2OHCH2OCH2CH2CH2CH3

危险性类别：有害的

化学类别：二醇醚类

- 主要组成与性状

主要成份：乙二醇丁醚

外观与性状：澄清无色液体

主要用途：溶剂

- 健康危害

侵入途径：皮肤接触、呼吸

健康危害：吸入，皮肤接触及吞入都有害；对呼吸系统有刺激性。

- 急救措施

皮肤接触：用大量清水冲洗；除去大部分被玷污的衣物。

眼睛接触：用大量清水冲洗15分，及时进行医护。

吸入：使用合适的呼吸道防护措施；若呼吸停止，须进行人工呼吸；保持休息状态，及时进行医护。

食入：勿催吐，若患者有意识，喝牛奶或水稀释胃中的物质，保持温暖和安静的环境；不要向没有意识的患者喂服任何东西。

- 燃爆特性与消防

燃烧性：不易燃                闪点（℃）：62℃

爆炸下限（％）：1.1             爆炸上限（％）：12.7

引燃温度（℃）：238             最小点火能（mJ）:

最有爆炸压力（Mpa）:

危险特性:低度危险。

灭火方法: 用水冷却火焰触及的表面，切断“燃料”源；若溢漏物仍未着火，用水稀释；用醇类泡末或干粉化合物灭火。

- 泄漏应急处理:

消除点火源；向下风口地带的居民发出火灾和爆炸警告；阻止液体

流入下水道、水网或低洼地带； 隔离人群；用黄砂和泥土吸附溢

漏液体；用水稀释溢漏液体；用泵或适当吸收材料回收。

- 储运注意事项:

确保容器密闭，小心轻放；不要在接近明火、热源或点火源的地方贮存，避免阳光直射；该产品未知会否积蓄静电，仍须采取适当的接合或接地措施；不要对容器进行加压、切割、加热或焊接。

- 防护措施

检测方法: 气相色谱法

过程控制: 建议使用带护边的防护眼镜和能保护手臂身体的工作服；使用防暴型通风设备。

呼吸系统防护: 建议使用半罩过滤式防毒面具，过滤材料为类别“A”或类似的材料。

眼睛防护: 建议戴防溅入型眼镜。

身体防护: 使用保护手臂身体的工作服。

手防护: 建议穿着耐化学品手套

其它: 工作现场严禁吸烟，注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

- 理化性质

熔点（℃）：-70              相对密度(空气=1):

沸点（℃）: 171             相对密度(水=1):0.802

饱和蒸气压(kpa):0.13

辛醇/水分配系数的对数值：

燃烧热：                    折射率：1.4179

临界温度（℃）:238           临界压力(Mpa):

溶解性：溶于水，可与醚、酮、芳香烃、卤代烃混溶。

- 稳定性和反应活性

稳定性：稳定                 聚合危害：否

避免接触的条件：

禁忌物：空气、氧气、氢氧化钠、氨类、烷基醇胺、醛类、氨、强氧化剂及氯化物。

燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳、水。

十一、毒理学资料

急性毒性：吸入，高蒸气浓度，会对眼睛和呼吸道有刺激性，造成头痛或眩晕；皮肤，经常接触会造成不适，低毒和皮肤炎；会有中毒性；可能引起肝脏及肾脏损伤；误食，低毒，对口部、喉部及胃部有刺激性，可引起食道系统混乱或损伤。眼睛接触，使眼部不适，如不及时处理会损伤眼组织。

亚急性和慢性毒性：吸入和/或通过皮肤过度接触，可引致血液及肾脏的损伤。

十二、环境资料

环境淌度：能溶于水，可以保留在水中。

环境降解：迅速发生生物降解，可以通过废水处理设备除去。

生态毒性和生物富集：对水生生物体有较低的急性毒性，预计不会对水生生物体产生长期的负面效应。

十三、废弃

不适合通过深埋废弃处理，也不适合排放至公共下水道天然河流；能在适当设备中直接燃烧，没有灰烬。

十四、运输信息

该产品不受法规限制

十五、法规信息

化学危险物品安全管理条例（1987年2月17日国务院发布），化学危险物品安全条例实施细则（化劳发[1992]677号），工作场所安全使用化学品规定（[1996]劳部发423号）等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装载等方面均作了相应规定。

十六、其它信息