在线式微氧变送器 GPL-2500

应用领域：钢铁、石化、电力、电子及科研机构等。

技术参数

原  理：电化学传感器。

量  程：0~1%/5%/10%/25% O2，自动/手动量程切换。

分辨率：量程的0.1%，

准确度：量程的1%（在常温，常压下）。

线性度：R平方值>0.995。

响应时间：10秒达到90%。

恢复时间：5分钟从空气到0.01%。

传感器预期寿命： 24个月。

电器特征

认   证：ISO9001，CE认证。

显   示：大屏幕LCD显示，可实时提供温度显示。

控制键：防水按键，可方便地选择量程、校准。

防   爆：本安防爆设计，加隔离栅可用于危险区Class 1,Division 1,Groups B,C,D。

输   出：三线4~20MA模拟输出；可选配报警功能。

电   源：9~28V DC（加隔离栅时24~28V DC）

操作条件

测量介质：H2、He、碳氢化合物、惰性气体、混合气体、含CO2等的酸性气体（订购时需说明）。

流  量：0.5~5升，推荐： 1~2升/每分钟。

校  准：建议采用80%FS标准气。

压  力：5~30Psig。

温  度：5~ +45℃，自带温度补偿。

物理特征

体  积：5" x 9" x 3"。

重  量：8磅（约3.5公斤）。