第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：磷酸氢二钾

化学品英文名：di-Potassium hydrogen phosphate

企业名称：天津市恒兴化学试剂制造有限公司

企业地址：天津市东丽区华明街北于堡工业小区

邮    编: 300330            传    真: 022-26780974

联系电话：022-26772349

电子邮件地址：hxhxsj@163.com

企业应急咨询电话：15760715734

产品推荐及限制用途：抗冻缓冲剂、抗生素培养中的营养物质。

第二部分 危险性概述

侵入途径：	吸入、食入、经皮吸收

健康危害： 无资料

环境危害：	 无资料

第三部分 成分/组成信息

纯品

化学品名称：磷酸氢二钾

化学品俗名或商品名：磷酸二钾

| 危险组分 | 浓度或浓度范围 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 磷酸氢二钾 | 99% | 7758-11-4 |

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。用清水洗胃。就医。

第五部分 消防措施

特别危险性： 本品不燃。

灭火方法和灭火剂：用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火，避免使用直流水灭火，直流水可能导致可燃性液体的飞溅，使火势扩散。

灭火注意事项及措施： 没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：个人防护：避免产生和吸入尘土。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。  环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理，采用液体吸收残留物，根据化学品性质进一步处置。清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩。避免产生粉尘。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：干燥。密封。储存温度在+15°C到+25°C。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：

生物限值：无资料。

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。。

呼吸系统防护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿化学品工作服。

手防护： 戴防化学品手套。

其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观与性状： 白色无味固体。

熔点(℃)：

临界压力(MPa)：

沸点(℃)：

辛醇/水分配系数的对数值：

相对密度(水=1)：2.44 g/cm3(20 °C)

闪点(℃)：

相对蒸气密度(空气=1)：

引燃温度(℃)：

饱和蒸气压(kPa)：

爆炸上限%(V/V)：

燃烧热(kJ/mol)：

爆炸下限%(V/V)：

临界温度(℃)：

溶解性：易溶于水，微溶于醇

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：本品稳定

禁配物：强氧化物，强酸，强碱。

避免接触的条件：

危险反应：

危险分解产物：无资料

第十一部分 毒理学信息

急性毒性：

亚急性和慢性毒性：

刺激性：

致敏性：

致突变型：

致畸性：

致癌性：

第十二部分  生态学信息

生态毒性：无资料

持久性和降解性：无资料

潜在的生物累积性：无资料

土壤中的迁移性：无资料

其它有害作用：无资料

第十三部分 废弃处置

废弃处置方法

废弃化学品

污染包装物：将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：

联合国危险货物编号（UN号）：

联合国运输名称：无资料

联合国危险性分类：无资料

包装类别：

包装标志：

包装方法： 按照生产商推荐的方法进行包装，例如：开口钢桶。安瓿瓶外普通木箱。螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱等。

运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

第十五部分 法规信息

法规信息：危险化学品安全管理条例 (2002年3月15日国务院发布)，危险化学品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对危险化学品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

第十六部分 其他信息

最新修订版日期：2019年12月28日

参考文献： 1、周国泰，化学危险品安全技术全书，化学工业出版社，1997

2、国家环保局有毒化学品管理办公室、北京化工研究院合编，化学品毒性法规环境数据手册，中国环境科学出版社，1992

免责声明：天津市恒兴化学试剂制造有限公司在本MSDS中全面真实地提供了所有相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本MSDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该MSDS的个人使用者，在特殊的使用条件下，必须对本MSDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本MSDS所导致的伤害，天津市恒兴化学试剂制造有限公司将不负任何责任。