第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：碳酸钙

化学品英文名：calcium carbonate

企业名称：天津市恒兴化学试剂制造有限公司

企业地址：天津市东丽区华明街北于堡工业小区

邮    编: 300330            传    真: 022-26780974

联系电话：022-26772349

电子邮件地址：hxhxsj@163.com

企业应急咨询电话：15760715734

产品推荐及限制用途：用于制水泥、陶瓷、石灰、钙盐、牙膏、染料、颜料、人造石、油灰、中和剂、催化剂、填料、医药品等。

第二部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：

健康危害：	从事开采加工的工人常出现上呼吸道炎症、支气管炎，可伴有肺气肿。又线胸片上出现淋巴结钙化，肺纹理增强。作业工人患尘肺主要与本品中所含有二氧化硅杂质有关。

环境危害：无资料

第三部分 成分/组成信息

纯品

化学品名称：碳酸钙

化学品俗名或商品名：

| 危险组分 | 浓度或浓度范围 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 碳酸钙 | 97% | 471-34-1 |

第四部分 急救措施

皮肤接触：	脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。

眼睛接触：	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。。

吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医

第五部分 消防措施

特别危险性：本品不燃

灭火方法和灭火剂：尽可能将容器从火场移至空旷处。

灭火注意事项及措施：

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩），穿一般作业工作服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回牧或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜。避免产生粉尘。避免与酸类接触。

储存注意事项：应与酸类分开存放。

第八部分 接触控制/个体防护

监测方法：无资料

工程控制：密闭操作，注意通风。

呼吸系统防护：空气中粉尘浓度较高时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿一般作业防护服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其他防护：及时换洗工作服。注意个人清洁卫生。

第九部分 理化特性

主要成分:纯品

外观与性状:无臭、无味的白色粉末或无色结晶。

熔点:825(分解)

沸点:无资料

相对密度(水=1): 2.70-2.95

相对蒸气密度(空气=1):无资料

饱和蒸气压(Pa):无资料

燃烧热kJ/mol):无意义

临界温度(?):无意义

临界压力(MPa):无意义

辛醇/水分配系数的对数值:无资料

闪点(?):无意义

引燃温度(?):无意义

爆炸上限%(V/V):无意义

爆炸下限%(V/v):无意义

溶解性:不溶于水，溶于酸。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：强酸

避免接触的条件：

危险反应：

危险分解产物：

第十一部分 毒理学信息

急性毒性：

亚急性和慢性毒性：

刺激性：

致敏性：

致突变型：

致癌性：

第十二部分  生态学信息

生态毒性：

持久性和降解性：无资料

潜在的生物累积性：无资料

土壤中的迁移性：无资料

第十三部分 废弃处置

废弃处置方法

废弃化学品：根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

污染包装物：将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：	无资料

联合国危险货物编号（UN号）：无资料

联合国运输名称：无资料

联合国危险性分类：无资料

包装类别：无资料

包装标志：无资料

包装方法：

运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类等

混装混运。

第十五部分 法规信息

法规信息：

第十六部分 其他信息

最新修订版日期：2019年12月28日

参考文献：

免责声明：天津市恒兴化学试剂制造有限公司在本MSDS中全面真实地提供了所有相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本MSDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该MSDS的个人使用者，在特殊的使用条件下，必须对本MSDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本MSDS所导致的伤害，天津市恒兴化学试剂制造有限公司将不负任何责任。